Załącznik 3/B

Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Wrocław, grudzień 2015

SPIS TREŚCI

1.	Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia
emisji dwutlenku węgla (CO2)	3

2.	Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia
emisji tlenku węgla (CO)	5

3.	Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia
emisji tlenków azotu (NOx)	7

4.	Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia
emisji dwutlenku siarki SO2	10

5.	Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji pyłu	13

- Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2)

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony atmosfery 
i zapobieganiu zmianom klimatu i określa on wielkość zredukowanej lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych, wyrażoną w ekwiwalencie CO2.

Przez zredukowaną emisję dwutlenku węgla (CO2) należy rozumieć redukcję emisji uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięć ograniczających lub eliminujących w całości zużycie energii chemicznej zawartej w paliwach kopalnych.

Przez unikniętą emisję dwutlenku węgla (CO2) należy rozumieć hipotetyczną redukcję emisji uzyskaną w wyniku:

- budowy nowego źródła energii (emisji CO2) dla potrzeb nowego odbiornika energii należy przyjmować spalanie węgla kamiennego (zużycie energii chemicznej zawartej w węglu kamiennym) w nowym źródle ciepła o referencyjnej sprawności 88% (co oznacza, że gdyby nie zostało wybudowane źródło ciepła objęte wnioskiem o dofinansowanie, należałoby wybudować kotłownię węglową),

- budowy obiektu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię w stosunku do obowiązujących standardów (wielkość unikniętej emisji zależna od paliwa spalanego w źródle energii do którego przyłączony jest/zostanie budynek).

Metodologia liczenia

W celu obliczenia wielkości efektu (redukcji lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO 2) należy:

- określić zużycie energii chemicznej zawartej w spalonym paliwie (przed i po zrealizowaniu przedsięwzięcia), stosując do tego celu wartości opałowe paliw (WO) (w MJ/kg) zalecane do stosowania na dany rok przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i zawarte w dokumencie pod nazwą: „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2  (WE) w roku xxxx do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok xxxx”;

- obliczyć emisję (przed i po zrealizowaniu przedsięwzięcia), stosując do tego wskaźniki emisji dwutlenku węgla (CO2) (w kg/GJ) zalecane do stosowania na dany rok przez

- Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i zawarte w dokumencie pod nazwą: „ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku xxxx do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok xxxx”;

- emisja  CO2   ze  spalania  biomasy  nie  wlicza  się  do  sumy  emisji  ze  spalania  paliw, zgodnie zasadami Wspólnotowego handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC. Podejście to jest równoważne stosowaniu zerowego wskaźnika emisji dla biomasy;

- w przypadku projektów związanych z wprowadzaniem energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) lub ograniczeniem zużycia energii elektrycznej z KSE, dla potrzeb obliczenia wielkości redukcji lub uniknięcia redukcji emisji dwutlenku węgla należy stosować wskaźnik podany w komunikacie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) dotyczącym emisji dwutlenku węgla przypadającej na 1 MWh energii elektrycznej. Opublikowany wskaźnik (grudzień, 2014) wynosi: 0,831 MgCO2/MWh;

- Dla potrzeb określenia ekwiwalentu CO2 związanego z emisją metanu (CH4) należy stosować współczynnik ocieplenia – Global Warming Potential (GWP) według metody IPCC) wynoszący 23,0.

- Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji tlenku węgla (CO)

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza i określa on wielkość zredukowanej lub unikniętej emisji tlenku węgla (CO).

Przez zredukowaną emisję tlenku węgla (CO) należy rozumieć redukcję emisji uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięć ograniczających lub eliminujących w całości spalanie paliw o wysokich wskaźnikach emisji tlenku węgla oraz w wyniku zastosowania innych metod pierwotnych i wtórnych redukcji emisji tlenku węgla.

Przez unikniętą emisję tlenku węgla (CO) należy rozumieć hipotetyczną redukcję emisji uzyskaną w wyniku:

- budowy nowego źródła energii (emisji CO) dla potrzeb nowego odbiornika energii należy przyjmować spalanie węgla kamiennego (zużycie energii chemicznej zawartej w węglu kamiennym) w nowym źródle ciepła o referencyjnej sprawności 88% (co oznacza, że gdyby nie zostało wybudowane źródło ciepła objęte wnioskiem o dofinansowanie, należałoby wybudować kotłownię węglową),

- budowy obiektu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię w stosunku do obowiązujących standardów (wielkość unikniętej emisji zależna od paliwa spalanego w źródle energii, do którego przyłączony jest/zostanie budynek).

Metodologia liczenia

Wielkości emisji uzależnione są od rodzaju paliwa, wielkości zużycia paliwa, parametrów paliwa oraz sprawności zastosowanego urządzenia redukcyjnego (o ile występuje w układzie technologicznym). Rezultatem jest różnica pomiędzy emisją przed i po modernizacji źródła energii (emisji).

W celu obliczenia wielkości efektu (redukcji lub uniknięcia emisji pyłu) należy stosować poniższy wzór:

E = B x W

gdzie:

E – emisja substancji, wyrażona w kilogramach [kg]

B – zużycie paliwa: dla paliw stałych wyrażone w megagramach [Mg], w przypadku paliw gazowych i ciekłych wyrażone w tysiącach metrów sześciennych [tys.m3]

W – wskaźnik emisji wyrażony w kilogramach na jednostkę zużytego paliwa

Wskaźniki emisji tlenku węgla „W” proponowane do stosowania:

Tab. 1 Dla węgla kamiennego

| Substancja | Jednostka | RODZAJ PALENISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ruszt mechaniczny |  |  | Ruszt stały |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydajność pary ≥ 20 Mg/h | Wydajność pary 5 - 20Mg/h | Wydajność pary ≤ 5Mg/h | Parowe i wodne |  |  |  | Pozostałe |  |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 12 MWt | Wydajność cieplna 3 – 12MWt | Wydajność cieplna ≤ 3 MWt | Wydajność cieplna ≥ 200 kWt |  | Wydajność cieplna 25 – 200 kWt |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |
|  |  |  |  |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CO | kg/Mg | 5 | 10 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 100 | 100 |

Tab. 2 Dla koksu

|  |  |  | Ruszt stały |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substancja | Jednostka | Kotły parowe i wodne |  |  |  |  |  | Pozostałe |  |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 200 kWt |  |  | Wydajność cieplna 25 – 200 kWt |  |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |
|  |  | Ciąg naturalny |  | Ciąg sztuczny |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |  |  |
| 1 | 2 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CO | kg/Mg | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 |

Tab. 3 Dla paliw ciekłych

| Substancja | Jednostka | Olej opałowy |  |  | Olej napędowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 30 MWt | Wydajność cieplna 5,5 – 30 MWt | Wydajność cieplna ≤ 5,5 MWt | Wszystkie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CO | kg/m3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |

Tab. 4 Dla gazu ziemnego wysokometanowego

| Substancja | Jednostka | Gaz ziemny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 30 MWt | Wydajność cieplna 5,5 – 30 MWt | Wydajność cieplna 1,4 – 5,5 MWt | Wydajność cieplna ≤ 1,4 MWt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CO | kg/106m3 | 270 | 270 | 270 | 360 |

Tab. 5 Dla drewna

| Substancja | Jednostka | Drewno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydajność cieplna ≤ 5,0 MWt | Wydajność cieplna 1,0 – 5,0 MWt | Wydajność cieplna ≤ 1,0 MWt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CO | kg/Mg | 11 | 16 | 26 |

- Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji tlenków azotu (NOx)

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza i określa on wielkość zredukowanej lub unikniętej emisji tlenków azotu (NOx).

Przez zredukowaną emisję tlenków azotu (NOx) należy rozumieć redukcję emisji uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięć ograniczających lub eliminujących w całości spalanie paliw o wysokich wskaźnikach emisji tlenków azotu oraz w wyniku zastosowania innych metod pierwotnych i wtórnych redukcji emisji tlenków azotu.

Przez unikniętą emisję tlenków azotu (NOx) należy rozumieć hipotetyczną redukcję emisji uzyskaną w wyniku:

- budowy nowego źródła energii (emisji NOx) dla potrzeb nowego odbiornika energii należy przyjmować spalanie węgla kamiennego (zużycie energii chemicznej zawartej w węglu kamiennym) w nowym źródle ciepła o referencyjnej sprawności 88% (co oznacza, że gdyby nie zostało wybudowane źródło ciepła objęte wnioskiem o dofinansowanie, należałoby wybudować kotłownię węglową),

- budowy obiektu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię w stosunku do obowiązujących standardów (wielkość unikniętej emisji zależna od paliwa spalanego w źródle energii, do którego przyłączony jest/zostanie budynek).

Metodologia liczenia

Wielkości emisji uzależnione są od rodzaju paliwa, wielkości zużycia paliwa, parametrów paliwa oraz sprawności zastosowanego urządzenia redukcyjnego (o ile występuje w układzie technologicznym). Rezultatem jest różnica pomiędzy emisją przed i po modernizacji źródła energii (emisji).

W celu obliczenia wielkości efektu (redukcji lub uniknięcia emisji pyłu) należy stosować poniższy wzór:

E = B x W

gdzie:

E – emisja substancji, wyrażona w kilogramach [kg]

B – zużycie paliwa: dla paliw stałych wyrażone w megagramach [Mg], w przypadku paliw gazowych i ciekłych wyrażone w tysiącach metrów sześciennych [tys.m3]

W – wskaźnik emisji wyrażony w gramach na jednostkę zużytego paliwa

W przypadku gdy za źródłem spalania (kotłem) jest zainstalowane urządzenie redukcji emisji, jej wielkość określa się wg zależności:

gdzie:

E` - emisja substancji po korekcie ze względu na redukcję w zainstalowanym urządzeniu, wyrażone w kilogramach [kg]

E – emisja przed urządzeniem redukcyjnym, wyrażona w kilogramach [kg]

η – sprawność urządzenia redukcyjnego wyrażona w procentach [%]

Wskaźniki emisji tlenków azotu „W” proponowane do stosowania:

Tab. 1 Dla węgla kamiennego

| Substancja | Jednostka | RODZAJ PALENISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ruszt mechaniczny |  |  | Ruszt stały |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydajność pary ≥ 20 Mg/h | Wydajność pary 5 - 20Mg/h | Wydajność pary ≤ 5Mg/h | Parowe i wodne |  |  |  | Pozostałe |  |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 12 MW | Wydajność cieplna 3 – 12MW | Wydajność cieplna ≤ 3 MW | Wydajność cieplna ≥ 200 kW |  | Wydajność cieplna 25 – 200 kW |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |
|  |  |  |  |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| NOx | kg/Mg | 4 | 4 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |

Tab. 2 Dla koksu

| Substancja | Jednostka | RODZAJ PALENISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ruszt mechaniczny |  |  | Ruszt stały |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydajność pary ≥ 20 Mg/h | Wydajność pary 5 - 20Mg/h | Wydajność pary ≤ 5Mg/h | Parowe i wodne |  |  |  | Pozostałe |  |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 12 MW | Wydajność cieplna 3 – 12MW | Wydajność cieplna ≤ 3 MW | Wydajność cieplna ≥ 200 kW |  | Wydajność cieplna 25 – 200 kW |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |
|  |  |  |  |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| NOx | kg/Mg | nie oblicza się |  |  | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 |

Tab. 3 Dla paliw ciekłych

| Substancja | Jednostka | Olej opałowy |  |  | Olej napędowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 30 MW | Wydajność cieplna 5,5 – 30 MW | Wydajność cieplna ≤ 5,5 MW |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NOx | kg/m3 | 6,5 | 5 | 5 | 5 |

Tab. 4 Dla gazu ziemnego wysokometanowego

| Substancja | Jednostka | Gaz ziemny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 30 MW | Wydajność cieplna 5,5 – 30 MW | Wydajność cieplna 1,4 – 5,5 MW | Wydajność cieplna ≤ 1,4 MW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NOx | kg/106m3 | 4800 – palnik pionowy 7500 – palnik poziomy | 3700 | 1920 | 1280 |

Tab. 5 Dla drewna

| Substancja | Jednostka | Ruszt stały |  | Ruszt mechaniczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 1,0 MW | Wydajność cieplna 1 - 5,5 MW | Wydajność cieplna ≤ 5,5 MW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NOx | g/Mg | 1000 | 950 | 800 |

- Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku siarki SO2

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza i pomocą określa on wielkość zredukowanej lub unikniętej emisji dwutlenku siarki (SO2).

Przez zredukowaną emisję dwutlenku siarki (SO2) należy rozumieć redukcję emisji uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięć ograniczających lub eliminujących w całości spalanie paliw o wysokich wskaźnikach emisji SO2 oraz w wyniku zastosowania innych metod pierwotnych i wtórnych redukcji emisji SO2.

Przez unikniętą emisję dwutlenku siarki (SO2) należy rozumieć hipotetyczną redukcję emisji uzyskaną w wyniku:

- budowy nowego źródła energii (emisji SO2) dla potrzeb nowego odbiornika energii należy przyjmować spalanie węgla kamiennego (zużycie energii chemicznej zawartej w węglu kamiennym) w nowym źródle ciepła o referencyjnej sprawności 88% (co oznacza, że gdyby nie zostało wybudowane źródło ciepła objęte wnioskiem o dofinansowanie, należałoby wybudować kotłownię węglową),

- budowy obiektu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię w stosunku do obowiązujących standardów (wielkość unikniętej emisji zależna od paliwa spalanego w źródle energii do którego przyłączony jest/zostanie budynek).

Metodologia  liczenia

Wielkości emisji uzależnione są od rodzaju paliwa, wielkości zużycia paliwa, parametrów paliwa takich jak: wartość opałowa, zawartość siarki oraz sprawności zastosowanego urządzenia redukcyjnego (o ile występuje w układzie technologicznym).  Rezultatem jest różnica pomiędzy emisją przed i po modernizacji źródła energii (emisji).

W celu obliczenia wielkości efektu (redukcji lub uniknięcia emisji dwutlenku siarki (SO 2) należy stosować poniższy wzór:

gdzie:

E – emisja substancji, wyrażona w kilogramach [kg]

B – zużycie paliwa: dla paliw stałych wyrażone w megagramach [Mg], w przypadku paliw gazowych i ciekłych wyrażone w tysiącach metrów sześciennych [tys.m3]

W – wskaźnik emisji wyrażony w gramach na jednostkę zużytego paliwa

W przypadku gdy za źródłem spalania (kotłem) jest zainstalowane urządzenie redukcji emisji, jej wielkość określa się wg zależności:

gdzie:

E` - emisja substancji po korekcie ze względu na redukcję w zainstalowanym urządzeniu, wyrażone w kilogramach [kg]

E – emisja przed urządzeniem redukcyjnym, wyrażona w kilogramach [kg]

η – sprawność urządzenia redukcyjnego wyrażona w procentach [%]

Wskaźniki emisji dwutlenku siarki „W” proponowane do stosowania:

Tab. 1 Dla węgla kamiennego

| Substancja | Jednostka | RODZAJ PALENISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ruszt mechaniczny |  |  | Ruszt stały |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydajność pary ≥ 20 Mg/h | Wydajność pary 5 - 20Mg/h | Wydajność pary ≤ 5Mg/h | Parowe i wodne |  |  |  | Pozostałe |  |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 12 MW | Wydajność cieplna 3 – 12MW | Wydajność cieplna ≤ 3 MW | Wydajność cieplna ≥ 200 kW |  | Wydajność cieplna 25 – 200 kW |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |
|  |  |  |  |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| SO2 | kg/Mg | 17 * s | 16 * s | 16 * s | 16 * s | 16 * s | 16 * s | 16 * s | 16 * s | 16 * s |

gdzie:

s – zawartość siarki całkowitej w spalonym paliwie w procentach [%]

Tab. 2 Dla koksu

| Substancja | Jednostka | RODZAJ PALENISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ruszt mechaniczny |  |  | Ruszt stały |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydajność pary ≥ 20 Mg/h | Wydajność pary 5 - 20Mg/h | Wydajność pary ≤ 5Mg/h | Parowe i wodne |  |  |  | Pozostałe |  |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 12 MW | Wydajność cieplna 3 – 12MW | Wydajność cieplna ≤ 3 MW | Wydajność cieplna ≥ 200 kW |  | Wydajność cieplna 25 – 200 kW |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |
|  |  |  |  |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| SO2 | kg/Mg | nie oblicza się |  |  | 16 * s | 16 * s | 16 * s | 16 * s | 16 * s | 16 * s |

gdzie:

s – zawartość siarki całkowitej w spalonym paliwie w procentach [%]

Tab. 3 Dla paliw ciekłych

| Substancja | Jednostka | Olej opałowy |  |  | Olej napędowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 30 MW | Wydajność cieplna 5,5 – 30 MW | Wydajność cieplna ≤ 5,5 MW |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SO2 | kg/m3 | 19 * s | 19 * s | 19 * s | 19 * s |

gdzie:

s – zawartość siarki całkowitej w spalonym paliwie w procentach [%]

Tab. 4 Dla gazu ziemnego wysokometanowego

| Substancja | Jednostka | Gaz ziemny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 30 MW | Wydajność cieplna 5,5 – 30 MW | Wydajność cieplna 1,4 – 5,5 MW | Wydajność cieplna ≤ 1,4 MW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SO2 | kg/106m3 | 2 * s | 2 * s | 2 * s | 2 * s |

gdzie:

s – zawartość siarki całkowitej w spalonym paliwie w procentach [%]

Tab. 5 Dla drewna

| Substancja | Jednostka | Ruszt stały |  | Ruszt mechaniczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydajność cieplna ≤ 1,0 MW | Wydajność cieplna 1 - 5,5 MW | Wydajność cieplna ≤ 5,0 MW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SO2 | g/Mg | 110 | 110 | 20 |

- Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji pyłu

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza i określa on wielkość zredukowanej lub unikniętej emisji pyłu.

Przez zredukowaną emisję pyłu należy rozumieć redukcję emisji uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięć ograniczających lub eliminujących w całości spalanie paliw o wysokich wskaźnikach emisji pyłu oraz w wyniku zastosowania innych metod pierwotnych i wtórnych redukcji emisji pyłu.

Przez unikniętą emisję pyłu należy rozumieć hipotetyczną redukcję emisji uzyskaną w wyniku:

- budowy nowego źródła energii (emisji pyłu) dla potrzeb nowego odbiornika energii należy przyjmować spalanie węgla kamiennego (zużycie energii chemicznej zawartej w węglu kamiennym) w nowym źródle ciepła o referencyjnej sprawności 88%(co oznacza, że gdyby nie zostało wybudowane źródło ciepła objęte wnioskiem o dofinansowanie, należałoby wybudować kotłownię węglową),

- budowy obiektu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię w stosunku do obowiązujących standardów (wielkość unikniętej emisji zależne od paliwa spalanego w źródle energii do którego przyłączony jest/zostanie budynek).

Metodologia  liczenia

Wielkości emisji uzależnione są od rodzaju paliwa, wielkości zużycia paliwa, parametrów paliwa oraz sprawności zastosowanego urządzenia redukcyjnego (o ile występuje w układzie technologicznym). Rezultatem jest różnica pomiędzy emisją przed i po modernizacji źródła energii (emisji).

W celu obliczenia wielkości efektu (redukcji lub uniknięcia emisji pyłu) należy stosować poniższy wzór:

gdzie:

E – emisja substancji, wyrażona w kilogramach [kg]

B – zużycie paliwa: dla paliw stałych wyrażone w megagramach [Mg], w przypadku paliw gazowych i ciekłych wyrażone w tysiącach metrów sześciennych [tys.m3]

W – wskaźnik emisji wyrażony w gramach na jednostkę zużytego paliwa

W przypadku gdy za źródłem spalania (kotłem) jest zainstalowane urządzenie redukcji emisji, jej wielkość określa się wg zależności:

gdzie:

E` - emisja substancji po korekcie ze względu na redukcję w zainstalowanym urządzeniu, wyrażone w kilogramach [kg]

E – emisja przed urządzeniem redukcyjnym, wyrażona w kilogramach [kg]

η – sprawność urządzenia redukcyjnego wyrażona w procentach [%]

k – zawartość części palnych w pyle [%]

Wskaźniki emisji pyłu „W” proponowane do stosowania:

Tab. 1 Dla węgla kamiennego

| Substancja | Jednostka | RODZAJ PALENISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ruszt mechaniczny |  |  | Ruszt stały |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydajność pary ≥ 20 Mg/h | Wydajność pary 5 - 20Mg/h | Wydajność pary ≤ 5Mg/h | Parowe i wodne |  |  |  | Pozostałe |  |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 12 MW | Wydajność cieplna 3 – 12MW | Wydajność cieplna ≤ 3 MW | Wydajność cieplna ≥ 200 kW |  | Wydajność cieplna 25 – 200 kW |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |
|  |  |  |  |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| pył | kg/Mg | 3 * A | 2,5 * A | 2 * A | 1,5 * A | 2 * A | 1,5 * A | 2 * A | 1,5 * A | 2 * A |

gdzie:

A – zawartość popiołu w paliwie, wyrażona w procentach [%]

Tab. 2 Dla koksu

| Substancja | Jednostka | RODZAJ PALENISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ruszt mechaniczny |  |  | Ruszt stały |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydajność pary ≥ 20 Mg/h | Wydajność pary 5 - 20Mg/h | Wydajność pary ≤ 5Mg/h | Parowe i wodne |  |  |  | Pozostałe |  |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 12 MW | Wydajność cieplna 3 – 12MW | Wydajność cieplna ≤ 3 MW | Wydajność cieplna ≥ 200 kW |  | Wydajność cieplna 25 – 200 kW |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |
|  |  |  |  |  | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny | Ciąg naturalny | Ciąg sztuczny |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| pył | kg/Mg | nie oblicza się |  |  | 1,5 * A | 2 * A | 1,5 * A | 2 * A | 1,5 * A | 2 * A |

gdzie:

A – zawartość popiołu w paliwie, wyrażona w procentach [%]

Tab. 3 Dla paliw ciekłych

| Substancja | Jednostka | Olej opałowy |  |  | Olej napędowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 30 MW | Wydajność cieplna 5,5 – 30 MW | Wydajność cieplna ≤ 5,5 MW |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| pył | kg/m3 | 1 | 2,75 | 1,8 | 1 |

Tab. 4 Dla gazu ziemnego wysokometanowego

| Substancja | Jednostka | Gaz ziemny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 30 MW | Wydajność cieplna 5,5 – 30 MW | Wydajność cieplna 1,4 – 5,5 MW | Wydajność cieplna ≤ 1,4 MW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| pył | kg/106m3 | 12 | 14,5 | 14,5 | 15 |

Tab. 5 Dla drewna

| Substancja | Jednostka | Ruszt stały |  | Ruszt mechaniczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydajność cieplna ≥ 1,0 MW | Wydajność cieplna 1 - 5,5 MW | Wydajność cieplna ≤ 5,5 MW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| pył | g/Mg | 1500 * A | 1500 * A | 2500 * A |

gdzie:

A – zawartość popiołu w paliwie, wyrażona w procentach [%]

Wykorzystano Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2014r., poz. 1940).

Standardy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

Wykorzystano Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2014r., poz. 1940).

Standardy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

Wykorzystano Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2014r., poz. 1940).

Standardy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

Wykorzystano Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2014r., poz. 1940).

Standardy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

Wykorzystano Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2014r., poz. 1940).

Standardy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1422)